专利申请技术交底书

申请信息

| 申请信息表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 方案名称 | 一种面向多厂商录音硬件的标准BLE指令SDK封装、适配及生态接入方法、系统与存储介质 |  |  |  |
| 申请单位 | 安徽声云智能科技有限公司 |  |  |  |
| 发明人信息 | 发明人姓名及国籍 | 发明人是否以应届生身份入职 | 发明人入职是否已满一年 | 奖金分配比例（%） |
|  | 待确认（中国） |  |  |  |
|  | 待确认（中国） |  |  |  |
|  | 待确认（中国） |  |  |  |
|  | 待确认（中国） |  |  |  |
|  | 各发明人身份证号/护照编号 |  |  | 第一发明人电话 |
|  | 待补充：各发明人身份证号/护照编号 |  |  | 待补充：第一发明人电话 |
| 其他信息 | 是否提保密审查 | 是否一案双申 | 是否提前公开 | 是否同时提实审 |
|  | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 |

注：表格中已填写部分默认数据，均可根据实际情况进行修改，默认放在首位的为第一发明人。“奖金分配比例”用于公司进行专利奖金分配。方案如果涉及国家安全和重大公共利益，需进行保密审查。“一案双申”指同时申请发明专利和实用新型专利。“提前公开”可加快专利审查速度，但也会让竞争对手等公众更早了解申请方案。“同时提实审”有助于加快发明专利的审查速度。

方案内容

一、背景技术（简单介绍技术方案所属领域的现状，说明现有技术的缺陷和不足，强调本方案能够解决的缺陷或不足，可列举国内外专利、学术论文或市售产品，不少于200字。）

本方案属于物联网、低功耗蓝牙（Bluetooth Low Energy，BLE）通信和跨平台软件开发领域，具体面向录音卡、录音笔及具有录音能力的可穿戴硬件。现有硬件方案通常由杰理、蓝讯、炬芯、BK等芯片或方案商分别定义私有服务、特征值、分包规则和命令编码；同一功能在不同项目中又被重复实现。App开发者需要分别处理扫描、连接、MTU协商、分片重组、校验、超时重试、按键反向事件和文件下载，并在Android、iOS、HarmonyOS上维护多套代码，导致接入周期长、行为不一致、测试成本高。现有SDK多偏向单一品牌或单一型号，难以覆盖实时音频、录音文件、Wi-Fi切换和固件升级的连续业务流程；当BLE链路丢包或手机切换前后台时，容易出现状态丢失、文件重复、升级中断等问题。因而需要一种将底层厂商差异收敛在适配层、对上提供稳定标准BLE指令和统一事件模型，并能在多端复用的技术方案。

二、发明目的（直接回应背景技术中的痛点，定义本方案的核心目标。）

提供一种标准BLE指令SDK封装、厂商适配和跨平台接入方法，使不同蓝牙芯片方案的录音硬件按照统一的命令、数据和状态语义接入App。通过统一帧解析、序号与校验、请求应答匹配、分片传输、断点续传、状态机和事件回调，降低硬件方案商适配工作量，缩短应用开发者从样机到量产的接入时间，并形成可扩展的录音硬件产品生态。

三、技术方案（完整描述创新方案的工作原理、部件结构、部件协同方式、工艺参数、公式等技术信息，使本领域技术人员能够准确理解技术方案，明确指出与现有技术不同的内容。图片内容须有对应的文字描述和解释，图片尽可能使用黑白线条图形；图片中除参数单位外，必须使用中文；图中如果有未示出但实际存在的隐藏结构，需特别注明。英文简称须有英文全称和中文解释。工艺参数需要有合适的参数范围，一般不能只是一个数值。专利不保护代码，发明人可利用代码片段辅助解释技术方案，但需要对代码片段的含义和功能进行解释。）

1. 总体架构：系统由App/业务层、跨平台SDK核心层、标准BLE协议层、厂商适配层和硬件固件层组成。SDK核心层向上提供扫描、连接、录音控制、文件管理、实时音频、Wi-Fi和OTA接口；向下通过VendorAdapter接口绑定杰理、蓝讯、炬芯、BK等方案商的服务UUID、特征UUID、写入方式、通知方式和MTU限制。适配层将厂商私有数据转换为统一帧，再由核心层处理，新增厂商只需实现适配器而不改变App业务代码。 2. 标准帧：采用[魔数0x5A][序号SEQ][CRC-16/XMODEM校验2字节，小端][长度LEN 2字节，小端][数据DATA]结构；DATA依次为TYPE、CMD和PARAMS。CRC计算范围为LEN原始2字节与DATA，接收端先按魔数定位、按LEN缓存完整帧，再校验CRC，校验失败丢弃并触发重试。SEQ用于请求应答关联、去重和乱序检测，LEN支持变长参数及后续命令扩展。BLE承载层按当前MTU分片，发送队列保证一帧的分片顺序，接收缓存支持跨通知包重组。 3. 标准指令语义：CMD=1获取设备信息；2获取电量/容量；3录音状态事件；4录音文件列表；5按文件名和offset/end分段传输；6同步时间；7设备参数查询；8设备按键事件；9查询录音状态；10查询录音时长；11查询当前录音文件名；12 Wi-Fi状态；13/15/16/17为增益、指示灯或扩展参数；14删除文件/删除全部；18进入OTA升级模式；19检查升级环境；20发送升级元数据；21查询升级结果；22查询低功耗录音模式；23设置低功耗录音模式。未使用命令保留扩展空间，未知CMD返回可识别错误而不影响连接。 4. 统一事件与数据通道：SDK将设备上行数据分为DEVICE_DATA（设备信息、状态、按键、Wi-Fi和OTA结果）、RECORD_DATA（实时录音Opus帧）和FILE_DATA（录音文件分片）三类事件，并向各平台映射为类型安全的回调。实时录音按16 kHz、单声道、Opus编码、40字节一帧交付；文件通道携带文件名、总长度、offset、分片序号和校验状态，支持暂停、重试和断点续传。 5. 业务状态机：连接后先完成服务发现、MTU协商、时间同步和设备能力读取；录音按空闲→录音→暂停→保存状态迁移，设备按键请求必须由App确认后才执行。文件下载按列表→请求区间→分片接收→校验→合并→完成迁移；Wi-Fi按关闭→热点打开→手机连接→TCP/IP就绪迁移；OTA仅在Wi-Fi/TCP可用且电量满足阈值时进入，升级中持续监听BLE/Wi-Fi断链，失败时回退并保留可恢复信息。所有请求配置超时、指数退避重试和取消句柄。 6. 跨平台封装：Android以PNote和DeviceDataListener提供初始化、设备数据及Opus回调；iOS以PNode和WindBleDelegate提供同等接口；HarmonyOS以RecorderSdk、RecorderDevice和SdkEvent提供设备及事件抽象。核心协议逻辑可编译为共享模块，Flutter、桌面Windows/macOS通过同一标准命令调用，平台差异仅存在于蓝牙权限、后台策略和文件系统适配。

四、技术效果（基于技术方案的特征进行推导或解释技术效果，强调现有技术无法实现的技术效果。）

（1）将厂商差异限制在适配器内，杰理、蓝讯、炬芯、BK等方案可复用同一套App接口，减少重复开发和联调；（2）统一帧的序号、长度、CRC、分片重组和重试机制，提高弱信号环境下的指令及音频传输可靠性；（3）统一事件通道和状态机，使录音按键、实时音频、文件下载、Wi-Fi及OTA流程在多平台表现一致；（4）通过offset断点续传、分片校验和升级前置检查，降低大文件下载和固件升级中断后的恢复成本；（5）以能力查询和版本化命令扩展支持不同硬件配置，硬件方案商只需遵循标准适配契约即可进入生态，从而缩短新产品上市周期并降低应用维护成本。

五、具体实施方式（提供可重复的设计/方法案例，包括具体实施路径和工艺参数，工艺参数需要是具体数值，不能是参数范围。最好有与现有技术的对比，以凸显技术效果。）

实施例一（BLE录音控制）：手机App扫描到广播名后调用SDK连接，SDK发现服务并协商MTU，发送CMD=6同步手机时间，随后读取CMD=1、2、9获得型号、电量、容量和录音状态。用户点击开始、暂停、继续或保存时，SDK分别发送录音控制参数；设备按键则上报CMD=8，SDK以统一事件回调给App，App确认后发送对应的按键响应。每次请求以SEQ匹配应答，超时1秒重试2次，仍失败则回调链路错误。 实施例二（实时音频）：设备进入录音状态后，按16 kHz、单声道、Opus编码生成40字节一帧的音频数据，通过BLE通知分片发送。SDK按帧头、长度和序号重组，校验通过后通过onDeviceRecordData/等价回调交付，上层可直接写入编码器或语音识别管线；发现丢帧时仅请求缺失序号，避免重复传输全部音频。 实施例三（录音文件）：App先请求CMD=4获得文件列表，选择文件后以CMD=5携带fileName、offset和end请求区间。SDK逐片接收FILE_DATA，按offset写入临时文件并校验总长度；网络或BLE中断后从最后确认的offset继续，完成后原子改名。删除单个或全部文件使用CMD=14并等待设备确认。 实施例四（Wi-Fi与OTA）：SDK依次发送打开热点、查询热点连接和查询TCP/IP状态的命令，收到CMD=12状态后才允许OTA。OTA流程发送CMD=18进入升级模式、CMD=19检查环境、CMD=20发送版本和长度元数据，设备返回可升级后通过Wi-Fi/TCP传输固件，SDK监听CMD=21结果并在断链时停止任务。 实施例五（多平台及多厂商）：为四类芯片分别配置VendorAdapter。Android、iOS和HarmonyOS仅实现各自系统的蓝牙扫描、权限和后台保活，均调用同一组标准接口；Windows/macOS桌面Demo使用同一帧构造、流式解析、CRC和文件列表解码逻辑。通过设备能力位、协议版本和命令白名单进行兼容性协商。

六、预期可规避方案（其他技术人员看到本方案后，可能会想到哪些不同的方案，包括对本方案的稍作改动，可能实现相近甚至更好的效果。）

可能的规避方式包括：将魔数、字段顺序或CRC算法替换为其他帧格式；把BLE换成经典蓝牙、USB、Wi-Fi或蜂窝链路；把厂商适配器放入固件、网关或云端；采用TLV、JSON、Protobuf或自定义二进制表示参数；将实时音频改为PCM、AAC或其他编码；使用滑动窗口、选择性确认或完全重传实现可靠传输；把状态机拆成多个独立服务；仅提供单平台SDK或将SDK逻辑写入App。上述变化只要仍实现跨厂商协议归一、统一请求应答关联、分片校验/重试、设备事件回调和可恢复文件/升级流程，均属于本方案拟覆盖的等同技术路线。

七、重点保护内容（说明方案的哪些特征或细节需要被专利进行重点保护。）

重点保护内容建议包括：1）将不同芯片方案的BLE服务、特征、MTU和私有命令映射为标准指令的VendorAdapter架构及其注册/版本协商机制；2）包含魔数、SEQ、CRC、LEN、TYPE、CMD、PARAMS的变长标准帧，以及按LEN缓存、CRC校验、分片重组、去重和请求应答匹配的处理方法；3）DEVICE_DATA、RECORD_DATA、FILE_DATA三类数据通道及跨Android/iOS/HarmonyOS的统一事件模型；4）录音控制、实时Opus帧、文件offset断点续传、Wi-Fi状态和OTA前置检查相互协同的状态机；5）设备按键需要App确认的双向控制机制；6）适配器、协议核心和平台封装可独立升级的模块化部署方式；7）实现上述方法的SDK系统、终端设备、计算机可读存储介质及包含相应指令的程序。

八、其他内容（其他需要说明的内容，例如使用本方案的限制，方便读者理解方案的参考资料等等。）

本交底书依据仓库中的pnote-android-sdk、pnote-ios-sdk、pnote-harmony-sdk及Windows/macOS桌面Demo整理，命令编号和数据格式应以最终冻结的协议版本及硬件样机测试结果为准。示例中的超时、重试次数、电量阈值和MTU属于可配置参数，不应解释为唯一限定值。BLE权限、后台运行、Wi-Fi热点和固件升级还需遵守各移动操作系统及监管要求。建议提交前补充发明人姓名、国籍、身份证/护照编号、电话、奖金比例，并由专利代理师进行现有技术检索、权利要求布局、同日申请及保密审查策略确认。本技术交底草案不替代专利代理师的法律意见。